建环2005级工程热力学试题（Ａ卷）

一、填空题 （共60分）

1．(1分) 系统在不受外界影响的条件下，如果宏观热力性质不随时间而变化，那么系统处于           状态。

2．（每空1分）准静态过程是      　　　　　　　　　　　　　　                   的过程；可逆过程是没有        效应的准静态过程。

4．（每空1分，共３分）一个容器中储有一定量的气体，其绝对压力为250kPa，若大气压力为0.1MPa，则压力表的读值为         kPa, 若容器发生泄漏，压力表的读数降低为-100kPa，则容器中气体绝对压力为         kPa，此时其压力      （填“高于”或“低于”）大气压力。

5．（每空2分，共４分）有一充满气体的容器，容积，压力表的读数为，温度为t=60℃，若大气压力为，则容器中气体的质量为      kg；若在标准状态下，则气体的容积为          。

6．（共2分） 如已知空气的在0~200℃间的平均定压质量比热为cp|0200=0.933，0~500℃间的平均定压质量比热为cp|0500=0.973，则200~500℃间的平均定压质量比热为cp|200500=          。

8.热源A、B温度分别为500K和300K，若热源A向热源B传输的热量是570kJ,，则热源A、B的熵变分别是ΔSA=        ，ΔSB=        ，过程的熵产Sg=        。

8．（每空1分，共６分）活塞式压气机由于存在余隙容积，压气机的耗功         ，输气量         ，随着压力比的增大，容积效率         （填“增大”、“不变”或“减小”）。如果采用３级压气机，初始压力为，最终压力p5=2.7MPa那么最佳级间压力为            kPa。

9．（每空2分，共４分）有一汽轮机工作于800℃及环境温度30℃之间，则该热机可能达到的最高热效率为         ；若热机的热效率为40%，则该热机是            （填可逆或不可逆）热机。

10．（每空1分，共分）当水在一定压力下由饱和液体变为干饱和水蒸气是所吸收的热量被称作             ，在此阶段水吸收热量，但其                   保持不变。

11. （每空1分，共6分) 汽轮机入口水蒸气压力p1=2MPa,t1=350℃，则水蒸气处于       状态，焓值为h1=       kg/kJ;蒸汽在汽轮机中可逆绝热膨胀到压力p2=5kPa后排入冷凝器，则膨胀终了的蒸汽处于          状态，终状态时蒸汽的s2=       kg/(kJ*K),焓值h2=           kJ/ kg，蒸汽在汽轮机中作出的功量为             kJ。

(附：p=2MPa时，ts=     ℃

|  | p=2MPa |  |
| --- | --- | --- |
|  | hkJkg | skJ(kg∗K) |
| t=300℃ |  |  |
| t=400℃ |  |  |

p2=5kPa时h'=kJkg,h''=kJkg

s'=kJkg,s''=kJkg）

12．（每空2分，共６分）压力为0.1MPa，温度为45℃的湿空气，相对湿度为70%，则露点温度为         ℃；若该湿空气等压冷却到35℃，则终态空气的相对湿度为         %，水蒸气的分压力为         kPa, 已知湿空气压力为0.1MPa时：

干球温度 t℃                35   36    37     38    39     40      45      50

水蒸气饱和压力ps(kPa)   5.622  5.940  6.274  6.624  6.991  7.375   9.582   12.335

13．（每空2分，共6分）一空气喷管，其进口压力为2.0MPa, 温度为300℃，背压为0.6MPa，则应选择             形状的喷管，喷管出口截面的空气温度为       ℃，流速为
           m/s。

14．（每空0.5分，共2分）绝热节流是一个典型的           过程，节流后工质的压力        ，熵       ，但是      不变。

15．（每空1分，共４分）蒸气压缩式制冷循环随冷凝压力的降低，其理论耗功量             ，单位质量制冷剂的制冷量          ，因此制冷系数              ；随蒸发压力降低，制冷系数            （填“增大”、“不变”或“减小”）。

二、判断正误题（10分）

（1）理想气体比热容是温度的函数，但cp−cv=R却不随温度变化。（    ）

(2)  对气体加热其温度一定升高。（    ）

（2）熵增大的过程必为不可逆过程。（   ）
（3）把热量全部变为功是不可能的。（   ）

（4）系统工质经历一个可逆定温过程，由于温度没有变化，故该系统工质不能与外界交换热量。（   ）
（5）若从某一初态经可逆与不可逆两条途径到达同一终态，则不可逆途径的△S必大于可逆途径的△S。（   ）

(6) 柴油机比汽油机的热效率高，其原因时柴油的热值高，点火容易。（   ）

三、简答题（30分）

1．（6分）画出蒸汽动力朗肯循环系统的设备流程图，并在T-s图上画出朗肯循环的热力过程，写出热效率的表达式，并分析可以采取哪些措施提高其热效率。

2．（3分）什么是定熵绝热滞止？对于理想气体，滞止温度与滞止压力间的关系如何？

3．（5分）空气在气缸内经历不可逆过程，内能减少15kJ，对外作功10 kJ，试分析空气的熵变有哪几种可能性？为什么？

4．（5分）写出稳态稳定流动系统的能量方程式，并说说每一项的含义。如果是理想气体的稳态稳定流动的可逆过程，则方程可进一步表示成什么形式？

5．（5分）一以空气为工质闭口系统经历了多变指数为1.3的压缩过程，在p-v图和T-s图上表示改过程，并分析过程中热量、功量的正负以及温度的变化情况。

6．（5分）将下面T-s图中给出的蒸气压缩式制冷循环对应地表示到lgp−h图上，并写出制冷系数的表达式。

三、湿空气的温度为35℃，压力为100kPa，测得湿球温度为25℃，利用100kPa条件下湿空气的h−d图求取其相对湿度、含湿量及水蒸气分压力。