天津大学期末考试题

⒈ 简答题（6×5分）

⑴ 理想气体是一种科学的假定气体模型，其假定条件是什么？其状态参数变化时，应遵循的规律是什么？

⑵ 使系统实现可逆过程的条件是什么？

⑶ 在几种压缩过程中（绝热、定温、多变），试分析哪一种过程消耗的功最少？

⑷ 工质经历一不可逆过程后，能否恢复至初始状态？

⑸ 孤立系熵增原理是否可以表述为“过程进行的结果是孤立系统内各部分熵都增加”，试简述理由。

⑹ 水蒸汽的汽化潜热是如何随温度变化的？在临界温度时汽化潜热是多少？

⒉ 有若干空气在由气缸构成的空间中被压缩，空气的初态为：p1=0.2MPa，t1=115℃，V＝0.14m3，活塞缓慢移动将空气压缩到p2＝0.6 MPa，已知压缩过程中空气体积变化按照如下规律：V=0.16-0.001p（V：m3，p：MPa），空气：Rg＝0.287 kJ/(kg·K)，cV＝0.707 kJ/(kg·K)，求（1）空气质量；（2）空气作功量；（3）压缩终了的温度；（4）过程吸热量。（15分）

⒊ 某热力系统置于温度T不变的介质中，此介质是与系统交换热量的唯一热源。当热力系统经过一个热力过程后吸热Q，作功W，该系统的熵变化ΔSsys。试证明：（15分）

⑴ ΔSsys=(ΔU+W)T0≥0

⑵ Wre=T0ΔSsys−ΔU

⑶  T0ΔSiso=Wre−Wire

（注：Wre表示系统经历可逆过程完成的功量；Wire表示实际过程中系统完成的功量；ΔSiso表示系统熵变与介质熵变之和）

⒋ 活塞式压缩机每秒钟将2 kg空气从p1＝0.1 MPa，t1＝15℃，压缩到p2＝1.0 MPa，t2＝155℃，压缩机的功率为6 kW。求：每秒中空气被冷却水带走的热量和过程的多变指数。已知：空气的cp＝1.0 kJ/(kg·K)。（10分）

⒌ 简述蒸汽参数对朗肯循环效率的影响。（10分）

⒍ 水蒸汽再热循环中，汽轮机进口初压为10.0 MPa，初温为600℃，膨胀至2.0 MPa时进行再热，再热出口温度600℃，排汽压力为0.02 MPa，试求：（20分）

⑴ 再热循环的乏汽干度和循环热效率。

⑵ 如果不再热，乏汽干度和热效率。

⑶ 画出再热循环的T-s图。