清华大学期末考试题（1）

⒈ 简答题（40分，每题4分）

⑴ 气体在喷管中的流动，欲要加速处于超音速区域的气流，应采用什么形式的喷管，其主要原因是什么？

⑵ 在燃气轮机动力循环中，一般采取什么措施提高效率？

⑶ 定温定压化学反应过程自发进行的条件是什么？其平衡条件又是什么？

⑷ 对刚性密闭容器中的汽水混合物加热，是否最终将全部变为蒸汽？

⑸ 绝热真空刚性容器充入理想气体后，容器内的气体温度比充气前气体温度是高了、低了还是相等？

⑹ 请写出4个Maxwell关系式。

⑺ 非饱和湿空气的干球温度、露点温度与湿球温度的大小关系如何？对于饱和湿空气3个温度又是什么关系？

⑻ 空气压缩制冷循环中，是否也可象蒸气压缩制冷循环那样用节流阀代替膨胀透平？为什么？

⑼ 已知气体的温度、压力和临界参数，如何利用通用压缩因子图确定气体的比体积？

⑽ 当系统与环境处于同一温度和压力时，系统的火用是否为零？为什么？

⒉ 填空题（10分，每空1分）

⑴ 已知ds=cpdTT−(∂v∂T)pdp，则可知(∂cp∂p)T＝（        ）。

⑵ df=s______+______dv

⑶ 焦汤系数μJ=________，μJ>0表示__________效应，μJ<0表示__________效应。⑷ 理想气体定压热膨胀系数αp=1v(∂v∂T)p＝__________。

⑸ 水蒸汽的汽化潜热在低温时较__________，在高温时较__________，在临界温度为__________。

⒊ 某制热制冷两用空调机用R22作制冷剂。压缩机进口为蒸发温度下的干饱和蒸气，出口为2.2 MPa，105℃的过热蒸汽，冷凝器出口为饱和液体，蒸发温度为-10℃。当夏季室外温度为35℃时给房间制冷，当冬季室外温度为0℃供暖，均要求室温能维持在20℃。若室内外温差每1℃时，通过墙壁等的传热量为1100 kJ/h。求：

⑴ 将该循环示意图画在lnp−h图上；

⑵ 制冷系数；

⑶ 室外温度为35℃时，制冷所需的制冷剂流量；

⑷ 供暖系数；

⑸ 室外温度为0℃时，供暖所需的制冷剂流量。

已知R22的物性参数为：

t=-10℃时，饱和液h'＝188.7 kJ/kg，饱和气h''＝398.7 kJ/kg；

p＝2.2 MPa时，饱和液h'＝270.5 kJ/kg，饱和气h''＝414.1 kJ/kg

p＝2.2 MPa，t=105℃时h＝485.7 kJ/kg。

⒋ 在绝热刚性容器中，p1＝0.6 MPa，0.58 mol的H2与p2＝0.8 MPa，0.42 mol的CO且两部分的温度相同，由体积可忽略不计的隔板分开，抽开隔板并实现定温混合，求混合气体的压力和混合熵增。若两部分气体皆为H2，混合前的参数分别与上述的H2和CO相同，则混合后的压力和混合熵增又为什么？

⒌ 某一地热水电站，其系统和工质参数如附图所示。热水经节流阀变成湿蒸汽进入扩容器，并在此分离成干饱和蒸汽和饱和水。干饱和蒸汽进入汽轮机膨胀作功，乏气排入凝汽器凝结为水。若忽略整个装置的散热损失和管道的压力损失，试确定：

⑴ 节流后扩容器所产生的蒸汽流率qm(kg/s)（过冷水参数可近似地用同温饱和水参数代替）

⑵ 已知汽轮机的相对内效率为ηT＝0.75，求汽轮机发出的功率P(kw)

⑶ 设热水电站所付出的代价为热水所能提供的热量，即热水自90℃冷却到环境温度28℃所放出的热量。求热水电站的热效率

⑷ 汽轮机内的火用损失I(kw)

⑸ 将循环中的1，2，3，4，5状态点定性地画在T−s图上，并将汽轮机的火用损失也表示在T−s图上。

水和水蒸汽的相关参数为：

| p/MPa | t/℃ | h'/ (kJ/kg) | h''/ (kJ/kg) | s'/[ kJ/(kg·K)] | s'''/[ kJ/(kg·K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0037785 0.008 0.035 0.070108 0.14 | 28 41.53 72.51 90 109.32 | 117.31 173.87 303.48 376.94 458.42 | 2552.3 2576.7 2631.1 2660.3 2690.8 | 0.4088 0.5926 0.9851 1.1925 1.4109 | 8.4950 8.2289 7.7203 7.4805 7.2480 |

90℃，0.14 MPa，0.035 MPa

qm＝240 t/h

题5附图