西安交通大学期末考试题（1）

⒈ 简要回答以下问题（50分）

⑴ 闭口系进行一放热过程，其熵是否一定减少，为什么？闭口系进行一放热过程，其非作功能是否一定减少，为什么？

⑵ 某一工质在相同的初态1和终态2之间分别经历2个热力过程，一为可逆过程，一为不可逆过程。试比较这两个过程中相应外界的熵变化量哪一个大，为什么？

⑶ 简述压缩因子、通用压缩因子图及其应用。

⑷ 喷管中作可逆绝热流动时，进口初速的定熵滞止参数与出口速度的定熵滞止参数是否相同？作不可逆绝热流动时又如何？

⑸ 如图所示为叶轮式压气机进行不可逆绝热过程1－2的T-s图，试在此图上表示出比可逆压缩时多消耗的功量及有效能损失，并写出相应的计算式（T0为环境大气温度）。

⑹ 简述多级压缩中间冷却的作用，对叶轮式压气机是否有意义？

⑺ 已知自由焓g=h−Ts，试导出(∂s∂p)T=−(∂v∂T)p，又已知(∂s∂T)P=cpT，试导出ds=cpTdT−(∂v∂T)pdp。

⑻ 用喷水方式冷却湿空气，能否把此湿空气的湿度降至原先湿空气状态下的露点温度，为什么？

⑼ 如图所示为蒸气压缩制冷循环的T−s图，试指出进行各热力过程相应设备的名称，并写出制冷量和制冷系数的计算式。

⑽ 对简单燃气轮机装置循环（布雷顿循环），影响理论循环和实际循环热效率的因素有哪些不同？

题1⑸附图

题1⑼附图

⒉ 计算题（50分）

⑴（14分）以下两题任选一题

① 有一压气机试验站，为测定流经空气压气机的流量，在储气筒上装一只出口截面积为4cm2的渐缩喷管，空气排向压力为0.1 MPa的大气。已知储气筒中空气的压力为0.7 MPa，温度为60℃，喷管的速度系数ϕ＝0.96，空气的定值比热cp＝1.004 kJ/(kg·K)，试求流经喷管的空气流量。

② 一简单燃气轮机循环，压气机的压力比π＝8:1，循环最高温度为1000℃，压气机进口温度为25℃，设压气机效率ηc＝0.75，燃气轮机效率ηT＝0.85。工质按空气及定值比热容计算，cp＝1.004 kJ/(kg·K)，试求：

- 画出装置简图及T−s图；

- 燃气轮机作功量和压气机耗功量；

循环热效率；

题2⑵附图

- 当采用完全回热时的循环热效率。

⑵ （16分）右图所示为采用一次抽汽回热的蒸汽动力装置简图。对应各状态的参数见下列

附表，采用表面式回热加热器，水在管内流过，被抽汽加热至温度ts，抽汽进入回热器冷凝放热，并以饱和水流出回热器，再经节流阀流入冷凝器放热。试求：

- 画出循环的T−s图，并标明相应的状态点；

- 抽汽量α；

- 汽轮机作功量wT和水泵耗功量wP；

锅炉吸热量qH和冷凝器放热量qL；

- 循环热效率ηt；

- 装置中有哪部分进行的过程是不可逆的，并算出其有效能损失，设环境大气温度t0＝27℃；

- 实施朗肯循环时的热效率。

⑶ （20分）质量为2 kg的某理想气体，在可逆多变过程中，压力从0.5 MPa降至0.1 MPa，温度从162℃降至27℃，作出膨胀功267 kJ，从外界吸收热量66.8 kJ。试求该理想气体的定值比热容cp和cV[ kJ/(kg·K)]，并将此多变过程表示在p−v图和T−s图上（图上先画出4个基本热力过程线）。

计算题2⑵附表

| 状态点 | p/MPa | t/℃ | h/ (kJ/kg) | s/[ kJ/(kg·K)] | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3.00 0.005 0.005 3.00 3.00 3.00 3.00 0.005 | 450.0 32.9 32.9 33.0 130.0 151.6 133.5 32.9 | 3334.6 2160.5 137.8 140.8 548.2 2763.9 561.4 | 7.0854 7.0854 0.4763 0.4763 1.6317 7.0854 1.6716 1.8604 | 过热汽 0.8345 0.0 过冷水 过冷水 过热汽 0.0 0.1748 |